恩平市商业与住宅用地容积率管理办法

（2024年修改稿）

第一条  为规范商业与住宅用地出让土地规划条件的制定，明确容积率的规划管理，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《建设用地容积率管理办法》（建规〔2012〕22号）、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第7号）和《广东省城市控制性详细规划管理条例》，结合本市实际，制定本办法。

第二条  在恩平市行政区域范围内的商业与住宅用地的出让和开发中涉及容积率确定和调整的，适用本办法。

第三条  规划条件作为国有土地出让合同的组成部分，是土地出让和开发建设的法定依据，规划条件的确定和调整以控制性详细规划为依据。

第四条  任何单位和个人都应当遵守经依法批准的控制性详细规划确定的容积率指标，不得随意调整。确需调整的，应当按本办法的规定，按照相关法律、法规修改地块所在的控制性详细规划，不得以政府会议纪要等形式代替规定程序调整容积率。

第五条  本办法实施前已出让的商业与住宅用地的容积率，在不超出控制性详细规划确定的上限前提下，按如下办法确定：

（一）土地出让时，市职能部门出具了建设用地规划许可证和规划条件并作为土地出让合同附件的，或土地出让合同明确约定条件的，按合同约定的规划条件执行。

（二）土地出让时未明确规划设计条件（容积率），但取得不动产权证书后经市职能部门补发过规划条件（容积率），且在有效期内的（有效期指批准规划时确定的有效时间；批准规划时未明确有效期的，自本办法生效之日起，有效期为1年），按批准的规划指标（容积率）确定；如多次出具规划条件（容积率）且在有效期内的，按最后批准的规划条件（容积率）执行；已过有效期的，按本条第（五）项的规定认定。

（三）未明确规划设计条件，后经批准规划行政许可的（含修建性详细规划、建设工程设计方案总平面图、建设工程规划许可证），按批准的规划指标执行，曾多次批准的，按最后批准的规划指标执行。

（四）既有规划条件，又有批准修建性详细规划指标的，如两者容积率不同的，容积率按高值执行。

（五）既未明确规划设计条件，也无经批准规划行政许可的（含修建性详细规划、建设工程设计方案总平面图、建设工程规划许可证），容积率按以下办法认定：

1．属恩平市中心城区范围的（按《恩平市国土空间总体规划（2021-2035年）》确定的范围，面积约95.70平方公里）商业与住宅用地容积率按下表分级认定：

恩平市中心城区商业与住宅用地容积率分级表

| 级别 | 面积(平方公里) | 容积率上限 | 级别范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 6.28 | 2.9 | 见附图 |
| Ⅱ级 | 11.64 | 2.8 |  |
| Ⅲ级 | 22.17 | 2.7 |  |
| Ⅳ级 | 11.56 | 2.5 |  |
| Ⅴ级 | 30.81 | 2.2 |  |
| 中心城区主要山体 | 13.24 | -- |  |

2．属恩平市中心城区范围外的，商业与住宅用地容积率≤2.0，且不得超出控制性详细规划确定的上限。

3．若中心城区控制性详细规划确定的容积率上限大于容积率分区的上限或恩平市中心城区范围外控制性详细规划确定的容积率上限大于2.0，建设单位因实际建设需要按控制性详细规划确定的上限值调整容积率的，需按照本办法第九、十条的规定办理补缴超出部分容积率的土地出让价款手续，并报市人民政府批准。

（六）住宅、商业混合用地，未明确所占比例的，如有控制性详细规划，需按控制性详细规划的兼容比例确定，如无控制性详细规划,按商业建筑面积不超过30%、住宅建筑面积不低于70%确定。

（七）本办法实施前已出让的商业与住宅用地面积均以不动产权证载明的土地使用权面积为基准核算（取得土地时已明确具体容积率指标及计算方式的除外）。

（八）以招标、挂牌、拍卖等公开方式受让土地使用权的，原则上规划条件所确定的容积率指标不得调整。

（九）其他情况根据需要可报市规委会审定。

第六条 本办法从实施之日起，新出让的商业与住宅用地的容积率确定及调整按以下办法确定：

（一）所在地域已有控制性详细规划的，容积率按控制性详细规划指标确定。

（二）所在地域没有控制性详细规划或控制性详细规划不详的，按以下办法认定：

1．属恩平市中心城区范围的（按《恩平市国土空间总体规划（2021-2035年）》确定的范围，面积约95.70平方公里），商业与住宅用地容积率按恩平市中心城区商业与住宅用地容积率分级表执行。

2．属恩平市中心城区范围外的，商业与住宅用地容积率≤2.0。

（三）以招标、挂牌、拍卖等公开方式受让土地使用权的，原则上规划条件所确定的容积率指标不得调整。

第七条  商业核心区、城市标志性地段、历史文化保护区、特色风貌保护区、风景名胜区等特殊地段，其出让土地的容积率应根据相应区域的要求、城市设计和景观需要，由市自然资源局制订方案，报市规委会确定。

第八条  拟调整的容积率符合地块控制性详细规划要求的，应按以下程序调整：

（一）建设单位或个人向市自然资源局提出书面申请报告，说明调整的理由并附拟调整方案，调整方案应表明调整前后的用地总平面布局方案、主要经济技术指标、建筑空间环境、与周围用地和建筑的关系、交通影响评价等内容。

（二）市自然资源局应组织技术人员、相关部门、专家对容积率修改的必要性进行专题论证；专题论证应根据项目情况确定专家的专业构成和数量，从建立的专家库中随机抽取，论证意见应当附专家名单和本人签名，保证专题论证的公正性、科学性。专家与申请调整容积率的单位或个人有利害关系的，应当回避。

（三）市自然资源局应当通过网上和现场进行公示等方式征求规划地段内利害关系人的意见，必要时应进行走访、座谈或组织听证。

（四）市自然资源局依法提出修改或不修改建议并附有关部门意见、论证、公示等情况报市规委会审议；经审议同意后，市自然资源局将容积率调整方案和应补缴的土地出让价格，报市人民政府批准。

（五）经批准调整增加容积率的，建设单位应于自批准之日起六个月内到市自然资源局办理相关用地手续，签订国有建设用地使用权出让合同补充协议，办理补缴土地出让价款后，办理规划调整手续。

第九条  出让土地开发项目竣工验收时，因技术误差等原因导致项目总建筑面积超过批准指标的1%或100平方米以上的，超出部分按增加容积率办理。

第十条  历史用地已办理了不动产权证书和建设用地规划许可证，用地范围内有部分用地被划入规划城市道路或公共设施用地，造成用地面积减少的，该减少部分面积对应的建设面积指标可转移至建设用地。转移后减少的用地不再予以补偿，转移后的容积率和总计容建筑面积不得超出控制性详细规划所控制的上限。办理容积率转移的报市自然资源局审批。

第十一条  容积率按以下公式计算

容积率=计算容积率总建筑面积÷建设用地面积

建设用地面积指净用地面积。净用地面积以市自然资源局正式划定用地范围的面积为准。不计入净用地面积的用地主要包括：城市道路、公共设施用地、城市河涌及其他有关控制线范围内的用地。

第十二条 本办法由市自然资源局负责解释。

第十三条本办法自印发之日起施行，有效期5年。《恩平市商业与住宅用地容积率管理办法》（恩府办〔2021〕6号）同时废止。