附件1                                       随机抽查信息公开表

| 2018年恩平市第二季度随机抽查情况公示表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业 名称 | 企业类型（重点排污单位、一般排污单位、特殊监管单位） | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 恩平市正德陶瓷有限公司 | 重点排污企业 | 5月21日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业办理了环评审批手续，检查时已停产多时；2、废气排放口无废气外排。 | 加强监管 | 停产 |
| 2 | 恩平市全圣陶瓷有限公司 | 重点排污企业 | 5月22日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 该企业环保手续齐全，污染物治理设施运行正常，设有危险废物贮存仓库，但未做好危险废物分类标识和台账，厂内存在一般固体废物混放情况。 | 责令改正 |  |
| 3 | 恩平市三兄电路板厂有限公司 | 重点排污企业 | 5月16日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业从事电路板表面加工，环评审批、环保验收与排污许可等手续齐全，检查时正常生产；2、废水治理设施正在运行，外排废水无异常情况；3、生产车间废气有配套收集治理设施，检查时正常运行。 | 加强监管 |  |
| 4 | 恩平盈丰整染有限公司 | 重点排污企业 | 5月10日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业主要经营布料纺织印染，环评审批、环保验收、排污许可等手续齐全，检查时该企业正常生产；2、生产废气主要是锅炉废气，有配套布袋除尘+碱液喷淋设施，检查时设施正在运行，在线监控数据未见异常；3、生产废水有配套物化+生化处理系统，检查时废水设施运行正常，外排废水未见异常。 | 加强监管 |  |
| 5 | 恩平市绿盈环境管理有限公司 | 重点排污企业 | 6月7日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业承包恩平市樟木坑生活垃圾填埋场，环评审批、环保验收、排污许可等手续齐全，检查时正常运营；2、废水治理设施正在运行，外排废水无异常情况。 | 加强监管 |  |
| 6 | 恩平市建华环保有限公司 | 重点排污企业 | 6月7日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业环评审批、环保验收等手续齐全，检查时该企业正常运营；2、废水治理设施正常运行，废水排放口水样未见异常情况，在线监控数据正常，现场可见定期校准记录。 | 加强监管 |  |
| 7 | 恩平市景瑜陶瓷有限公司 | 重点排污企业 | 5月18日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业曾名为恩平市景瑜陶瓷有限公司，后更名为恩平市新德利陶瓷有限公司，现名为恩平市强强瓷业科技有限公司，已办理了环评审批手续，现正在调试生产中；2、废气治理设施正在运行，废气排放口在线监控未能正常运行，厂方称第三方检修公司仍在调试中；3、厂区道路旁及煤气站边存在固体废物乱堆放情况。 | 责令整改 |  |
| 8 | 恩平市常春线路板有限公司 | 重点排污企业 | 5月4日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业从事线路板表面处理加工，环评审批等文件齐全，检查时该企业正常生产；2、生产工艺为基板-截板-钻孔-沉铜-冲板-图形电镀-去膜、蚀刻-喷锡热风整平-测试-包装，生产主辅材料有基板、硫酸铜、硫酸、锡条；3、废水治理设外包第三方公司管理，检查时废水治理设施正常运行，废水排放口水样未见异常情况，恩平市环境监测站对企业外排废水进行采样监测；4、蚀刻、烘干等工序废气已设置了废气收集处理设施。 | 加强监管 |  |
| 9 | 广东百强陶瓷有限公司 | 重点排污企业 | 6月1日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 检查时正常生产，相关环保手续齐全；建有危险废物贮存场所，现场可见管理台账和标识；焦油、酚水分别贮存于焦油池、酚水池，有2016-2018台账可查。 | 加强监管 |  |
| 10 | 恩平市翔鹰陶瓷有限公司 | 重点排污企业 | 6月4日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 检查时正常生产，环保手续齐全；建有危险废物贮存场所，现场可见管理台账和标识；焦油、酚水分别贮存于焦油池、酚水池，有2016-2018台账可查。 | 加强监管 |  |
| 11 | 恩平南洋莱力纺织有限公司 | 重点排污企业 | 4月24日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业环评审批、环保验收和排污许可等手续齐全，检查时正常生产；2、废水治理设施正常运行，外排废水无异常情况；3、锅炉正在运行，废气治理设施正常运行。 | 加强监管 |  |
| 12 | 恩平市得恩电镀厂 | 重点排污企业 | 5月24日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业已办理了环评审批、环保验收和排污许可等手续，检查时正常生产；2、检查时废水治理设施未运行，无废水外排；3、酸雾塔设施正在运行，现场用pH试纸测试喷淋液显中性；4、设有危险废物贮存仓库，现场可见分类台账和标识，未签订危险废物转移合同，厂方负责人称合同正与有资质的公司商议签订中；5、已编制突发环境事件应急预案，并经我局备案。 | 加强监管 |  |
| 13 | 恩平市新域成陶瓷有限公司 | 重点排污企业 | 5月31日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业从事瓷砖生产，环评审批、环保验收和排污许可等文件齐全，现场检查时，企业正在生产；2、废气治理设施正在运行，外排废气未见异常情况；3、建有废物废物贮存仓库，现场可见分类管理台账和标识。 | 加强监管 |  |
| 14 | 恩平市鹏翔纸品厂 | 重点排污企业 | 5月16日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 该企业从事造纸生产，造纸工序已停产多时，未发现复产迹象。 | 加强监管 | 停产 |
| 15 | 恩平港华陶瓷有限公司 | 重点排污企业 | 5月10日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业从事瓷砖生产，环评审批、环保验收和排污许可等手续齐全，检查时正常生产；2、废气治理设施正常运行，在线监控设施数据未见异常；3、原料贮存在原料仓库内，未见露天堆放现象。 | 加强监管 |  |
| 16 | 恩平市晋升音频有限公司 | 一般排污企业 | 5月17日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业主要经营麦克风配件加工，环评审批、环保验收等手续齐全，有申领了排污许可证，检查时该企业正常生产；2、焊接废气有配套废气收集处理设施。 | 加强监管 |  |
| 17 | 恩平市顺锋电子有限公司 | 一般排污企业 | 4月18日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业从事麦克风配件生产，环评审批、环保验收等手续齐全，检查时正常生产；2、设有布袋除尘设施，但废气收集措施不完善，目前正在安装中；3、设有危险废物贮存仓库，但管理台账和标识不全。 | 责令改正 |  |
| 18 | 恩平市恒胜电子五金有限公司 | 一般排污企业 | 5月24日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业从事电子装配，环评审批、环保验收和排污许可等手续齐全，检查时正常生产；2、焊锡废气有安装收集处理设施，检查时设施正常运行。 | 加强监管 |  |
| 19 | 恩平市浩能五金制品有限公司 | 一般排污企业 | 5月23日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业从事五金制品加工，检查时正常生产；2、生产工艺主要是打磨、切割，检查未发现环保问题。 | 加强监管 |  |
| 20 | 广东恒威服饰发展有限公司 | 一般排污企业 | 5月23日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业主要从事服饰缝制，其环评审批、环保验收手续齐全，检查时正常生产；2、该企业生产无废水产生，外排废水主要是员工生活废水，有配套废水治理设施。 | 加强监管 |  |
| 21 | 恩平鑫泽混凝土配送有限公司 | 一般排污企业 | 6月7日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业从事混泥土搅拌、运输，环评审批、环保验收和排污许可等手续齐全，检查时正常生产；2、厂区地面已做好硬底化措施，设有洗车池和沉淀池，洗车污水经沉淀池处理后回用；3、部分原料未搭棚覆盖，在原料堆场上方设有多台雾炮抑尘，检查时雾炮设施正在运行。存在问题：1、运输车连维修更换的机油未及时进仓；2、沉淀池容积较小，未能完全满足生产需求。 | 责令改正 |  |
| 22 | 恩平市昶鸿电子有限公司 | 一般排污企业 | 5月23日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业环评审核、环保验收以及排污许可证等手续齐全，该企业正常生产；2、打磨粉尘配套有旋风除尘+简易布袋装置；3、建有危险废物贮存仓库，现场可见标识和台账。 | 加强监管 |  |
| 23 | 恩平市衍雅音响器材有限公司 | 一般排污企业 | 5月28日 | 1、检查该企业生产情况、环保审批文件、污染物环保治理设施运行情况及污染物排放情况； 2、检查该企业是否存在环境违法行为。 | 1、该企业从事音响组装，环评审批、环保验收和排污许可等手续齐全，检查时正常生产；2、焊锡废气有配套废气收集治理设施。 | 加强监管 |  |