附件2

恩平市建筑陶瓷企业环境保护管理规范

为保障环境安全，尽快改善我市环境空气质量，有效保护人民群众身体健康，加快建设绿色生态宜居幸福恩平，根据《水污染防治行动计划》、《大气污染防治计划》、《广东省大气污染防治行动方案》（2014-2017）、《广东省水污染防治行动计划实施方案》和《印发恩平市2014年陶瓷产业集聚区环保专项整治实施方案的通知》（恩府函〔2014〕104号）的相关要求，制定我市建筑陶瓷企业环境保护管理规范。

本规范适用于恩平市辖区内的建筑陶瓷企业的污染防治和环境保护。经综合治理后的建筑陶瓷企业要满足本规范要求。

一、环保手续

按《中华人民共和国环境保护法》、《环境影响评价法》、《广东省排污许可证管理办法》实行建设项目环境影响评价制度、排污许可证管理制度。

（一）环境影响评价制度：按沙湖镇、横陂镇陶瓷产业集聚区《环境容量研究报告》、沙湖镇《陶瓷集聚区陶瓷生产企业窑炉生产线分配方案》，通过备案的生产线以及可保留的生产线，可继续生产；对裁减的生产线必须进行封存。

（二）许可证制度：对全市符合许可证办理条件的陶瓷生产企业，核发排污许可证，按时足额缴交排污费。

二、排放和处置要求

（一）废气：污染物排放按《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464 — 2010）及《陶瓷工业污染物排放标准》（GB 25464—2010）修改单和《印发广东省珠江三角洲清洁空气行动计划的通知》（粤环发〔2010〕18号）执行，并满足主要污染物排放总量控制指标要求。喷雾塔、烧成窑应科学合理布局设置排气筒的位置及数量，并采用有效措施进行处理。若喷雾塔、烧成窑烟气合并排放则按上述标准的较严值执行，主要污染物排放浓度限值见表1。

表1主要污染物排放浓度限值 单位：mg/m3

| 污染物名称 | 喷雾干燥塔、陶瓷窑 | 监测位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 30 | 污染物净化设施排放口 |
| 二氧化硫 | 50 |  |
| 氮氧化物（以NO2计） | 180 |  |

表2无组织废气排放限值 单位：mg/m3

| 污染物项目 | 最高浓度限值 | 监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | 厂界 |

（二）恶臭：执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩标准（其中硫化氢浓度限值为0.06，臭气浓度为20）；加强煤气站煤制气设备的维护和管理，酚类无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27- 2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”（周界外浓度最高点浓度不超过0.08mg/m3）。

（三）危废处置：焦油渣、酚水、废脱硫剂等危险废物按规范处置，并严格做好贮存、利用和转移台帐。

（四）工业固废：生产环节中产生的废泥全部回收利用，废瓷和抛光废渣应提高回收利用率或交专业公司处置，不得填埋。

（五）废水：生产废水必须100%回用，不得外排。生活污水如回用于生产，必须经深化处理达到回用水要求。

（六）噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）标准要求。选用性能好、噪声低的机械设备和流动机械车辆，对高噪声机械设备采取消声或隔音措施，加强设备的管理、检测和保养工作，减少因不良运行产生的噪声。

三、环境风险防范措施

（一）油罐围堰：储油油罐必须设置足够容积的围堰，有雨水阀门的必须长期关闭。

（二）储气柜围堰：煤气站储气柜必须设置足够容积的围堰或地沟，有足够大的管道使事故污水自流到煤气站应急池。

（三）煤气站应急池：设置足够容量的专用应急池容纳煤气站泄漏的焦油、酚水以及发生事故时的消防水，要求渠道畅通确保事故废水能自流进入应急池。

（四）厂区雨污分流：厂区雨水管道和污水管道彻底分清，雨水污水不得混排。设置收集池收集初期雨水，厂区雨水总渠要设置应急阀门，周边准备沙包、水泥等应急物资和作业工具用于封堵。

（五）危废收集：建立危废储存仓，要求防雨、防风、防渗漏，并根据不同种类存放。

（六）应急物资：厂内存有吸油毡、活性炭、沙包、水泥等相关物资。

四、厂容、运输

（一）厂区：厂区道路两侧及厂区闲置区域要进行绿化，厂区边坡和周边要结合水土保持要求，建造多层防护林带，以达到抑尘降噪的作用。

（二）生产车间：车间外硬底化场地应定期冲洗，废水进入排水沟处理后回用；粉尘污染较大的压制工序应当围闭，车间内场地应及时清扫，减少扬尘；生产设备应在停产检修期间进行清扫。

（三）道路：加强厂区道路管理和维护，运输道路必须平整，洒落的泥、尘及时清扫并洒水降尘。厂区内的道路应定期进行冲洗，在道路两侧设置排水沟，冲洗水经处理后回用。

（四）堆场：所有原辅材料、燃料煤、半成品的堆场应三面围闭，顶部加盖，保持地面整洁。煤堆场应设置喷淋装置，保持表层湿润。

（五）运输：散装物料的出入运输车辆必须严密遮盖，首选密闭集装箱运输，防止洒落及扬尘；运输原辅材料、燃料的车辆驶出厂区前必须清洗。

五、生产工序

（一）煤制气过程。

1．煤气车间：必须对产生煤粉尘的设备设置集尘罩收集并处理。

2．煤气发生站恶臭：加强管理，杜绝管道和阀门泄漏的产生。

3．煤焦油：必须委托有资质单位处置，储存池必须密闭，并具备抗渗、抗压、抗拉功能，标注危险废物标识。

4．酚水：储存池必须密闭，并具备抗渗、抗压、抗拉功能，标注危险废物标识，并安装视频监控装置。企业不回用的酚水必须委托有资质单位处置；酚水回用于热风炉燃烧的，酚水输送管道必须安装控制阀门，走向及标识应清晰，便于管理和检修，原则上不允许空中布设，由于场地受限确需空中布设的，安装阀门的同时，需加装回抽装置。酚水不得用于陶瓷原料的球磨工序。

5．废脱硫剂：属于危险废物，必须送有资质的处理单位进行处置。

（二）陶瓷生产过程。

1．配料、输送：输送过程应采用封闭措施，减少跌落，并采取减震措施。

2．球磨：采取减震降噪措施，废水必须经过处理后回用。

3．除铁：产生的固废收集处置。

4．喷雾塔：喷雾塔废气必须经脱硫除尘后达标排放，建议采用“旋风除尘+脉冲袋式除尘+碱液喷淋脱硫”或其它高效处理工艺进行处理，并按规范对治理设施进行日常维护、管理。粉料在干燥喷雾塔输送到压机的过程中应采用密闭输送。喷雾塔的脱硫除尘废水应循环使用不外排，喷淋废泥应回用生产。

5．压制成型：必须安装粉尘处理装置，建议采用袋式处理，粉尘收集后回用生产。

6．施釉：施釉工序有回收装置。

7．辊道窑炉烧成：必须对烧成废气进行达标处理，建议采用湿式双碱法脱硫除尘工艺或其它高效处理工艺对废气进行处理，并按规范对治理设施进行日常维护、管理。

8．抛光：磨边、抛光过程应尽量采用湿磨、湿抛，减少粉尘产生，采用干磨工艺时应做好收尘、降噪。磨边、抛光废水必须经污水站处理后回用。

9．质检、包装：不合格产品尽量回用于生产，不能回用的集中堆放，妥善处置。

陶瓷生产的全过程基本涉及噪声的产生，应选用低噪设备，对各噪声源加装必要的减震，降噪和消声装置。污染物处理设施涉及投加处理药剂的，要采用自动加药系统。烟气处理设施要装有pH在线控制系统并与加药系统联动，控制药剂的自动投加。

对不能稳定达标的陶瓷企业，逐步引入第三方治理公司对陶瓷企业的污染治理设施进行合理优化、改进，并要求委托第三方运营，实施全过程监控，确保达标排放。

六、排污口

（一）排气筒：喷雾塔废气不得由多个排放筒排放，必须统一收集，从一个排放口排放。喷雾塔和窑炉废气可由不同的排气筒分别排放，也可汇会成一个总的排放口。

连接排气筒的处理设施原则上不能有旁路，保持一定的密闭性。废气排污口处应设立标识牌。

（二）监测条件：废气排气筒应满足GB/T16157-1996、HJ/T397-2007和HJ/T75-2007等标准要求。

（三）在线监控设施：在所有的喷雾塔、辊道窑等废气排气筒必须安装烟气在线监控系统，与环保部门联网并通过环保部门验收。在线监控采样安装点位与手工监测采样点位一致，监测因子包括颗粒物、SO2、NOX以及流速、含氧量、温度、压力等参数。数据要通过单独的数据采集仪传输，烟气在线监控系统必须交由第三方运营单位运行维护。

七、监管台账

陶瓷企业必须规范建立台账，并由环保监督员定期收集成册归档，台账包括以下内容：

（一）总体生产情况：产品产量、用水量、用煤量（附含硫率检验报告）、用电量、脱硫剂购买量以及瓷砂和瓷土等原辅材料使用量等情况。

（二）生产废水处理设施：设施运行时间、pH值、投药量、污泥产生量等情况。

（三）喷雾塔、辊道窑：运行时间、脱硫设施运行时间、投药量、脱硫设施进出水pH实时监测数据、脱硫副产品产量，以及烟气在线监控运行时间、异常情况说明、常规校准维护等情况。

（四）煤仓、压机车间：布袋收尘系统风机、布袋除尘器运行状态等情况。

（五）备用发电机：发电机运行时间与废气处理设施运行状态等情况。

（六）焦油、酚水、废脱硫剂等危险废物的产生量、储存场所安全状态、处置方式、处置去向、处置量等情况和酚水视频监控设备的电子记录文件。

（七）废水处理污泥、陶瓷废砖、废品、除尘灰、抛光渣、煤渣等一般工业固废的产生量、处置方式、处置去向、处置量等情况。

（八）各项环境风险防范措施巡查情况：阀门、水泵完好情况，管道是否畅通，应急池、初期雨水收集池液位是否过高等情况。

八、建立环保制度及预案

（一）公司环境管理制度：建立环境管理组织机构，明确机构职责和各分支机构的任务分工，建立奖惩机制。

（二）突发环境事件应急预案：按照环保部《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发〔2010〕113号）的要求编制突发环境事件应急预案，并经专家论证可行后报环保部门备案。

（三）各项操作管理规程：在公司环境管理制度和突发环境事件应急预案的框架下，企业针对各生产工序、污染治理措施和各项环境风险防范措施制定相应的操作管理规程，安排专人负责落实各项操作管理规程的实施，并设环保监督员岗位负责监督落实情况。

（四）清洁生产：陶瓷企业应依法开展清洁生产审核，加大节能减排和资源综合利用力度。