附件1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：（须与公开重点排污单位名录名称一致）                             填写时间：2019年4月18

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东强强瓷业科技有限公司 | 91440785MA51B4MJ31 |  | 恩平市横陂镇临港新型建材产业基地（陶瓷园区） | 蔡志楷 | 0750-7177975 |  | 张天宝 | 13536196874 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 生产、销售：陶瓷砖墙，地砖陶瓷纸箱，陶瓷色釉料，陶瓷熔块及其他陶瓷产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 抛光砖 |  |  | 千克 |  | 11372000 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  | 生活污水排放口 |  |  | 厂内循环 |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  |  | xxx年度排放总量（单位：t） |
| COD |  | DB44/26-2001第二时段二级标准 |  |  | mg/L | 无 |  |  | 无 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 447852018000028 |  | 废气排放口 |  |  | 天空 |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  | 2018年度排放总量（单位：t） |
| 二氧化硫 |  | 陶瓷工业污染物排放标准 |  | 50 | 86.14 |  | 30.14 |
| 氮氧化物 |  | 陶瓷工业污染物排放标准 |  | 180 | 208.84 |  | 69.33 |
| 颗粒物 |  | 陶瓷工业污染物排放标准 |  | 30 | 29.06 |  | 10.67 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |
| 2018.07.04 |  |  | （恩）环境监测气字[2018]第126号 |  |  | 无 |  |
| 2018.09.06 |  |  | LC-DHJ180288 |  |  | 无 |  |
| 2018.09.18 |  |  | LC-DHJ180288-1 |  |  | 无 |  |

2-3  2018年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 炉渣 | 2222 |  |  | 2177.5 | 沙湖龙峰新型墙体建材厂 | 44.5 | 44.5 | 是 |
| 粉煤灰 | 97.95 | 97.95 | 水煤浆回用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 污泥 | 1005.4 | 943.9 | 原料入料 |  |  | 61.5 | 61.5 |  |
| 烂砖 | 410.4 | 382 | 粉碎入料 |  |  | 28.4 | 28.4 |  |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理 | 2018-02-06 | 多级沉淀、液固分离 | 10000 t/d | 10000 t/d |
| 废气 | 锅炉废气处理 | 2018-02-06 | 石灰湿法脱硫 | 600000m3/h | 600000 m3/h |
| 废气 | 喷雾塔废气处理 | 2018-02-06 | 旋风除尘、布袋除尘、碱液喷淋 | 160000 m3/h | 160000 m3/h |
| 固废 | 压泥机 | 2018-02-06 | 固液分离，压泥机 | 5000t/d | 5000t/d |
| 固废 | 粉碎机 | 2018-06-12 | 烂砖粉碎机 | 3000t/d | 3000t/d |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平市新德利陶瓷有限公司、2400万平方建设项目 | 4条陶瓷生产线及主辅工程厂房、仓库、煤气站、水处理、办公楼及宿舍、废气处理设施等。 | 恩平市环境保护局 | 恩环审【2016】24号 | 2016年4月29日 |  |  |  |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 恩平市新德利陶瓷有限公司 | 排污许可证号 | 4407852018000028 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2018年11月01日 | 至 | 2019年4月30日 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2018年12月28日 | 备案部门 | 恩平市环境保护局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。