## 恩平市祥达陶瓷有限公司

## 自行监测方案

企业名称：恩平市祥达陶瓷有限公司

编制时间： 2019 年 4月 20 日

## 一、企业概况

恩平市祥达陶瓷有限公司是一家专业生产建筑陶瓷的建材企业，厂址位于恩平市横陂镇临港陶瓷产业集聚区3号地，占地面积239760m2，总投资5亿元，共有6条抛光砖生产线，其中喷雾塔以水煤浆为燃料，辊道窑以水煤气为燃料。主要生产规模：设有球磨机48台、8000型喷雾塔6台、压机23台、辊道窑6条、3.6米直径双段煤气发生炉8台、抛光线12条及配套切割线12条、打包线12条等。环保设施：旋风布袋除尘器（喷雾塔）6套、碱液喷淋室（喷雾塔）1套、脱硫塔（辊道窑）1台、布袋除尘器（压机）3套、水膜除尘器（煤气站）1套、废水处理设施3套。年产抛光砖砖坯3000万平方米，成品抛光砖及地脚线6000万平方米。主要原料有陶瓷坭、陶瓷砂、陶瓷石粉。

二、产废环节

陶瓷生产过程中主要产生废气、废水、噪声、粉尘、固废等污染。

- 废气

- 喷雾塔废气经旋风除尘器、布袋除尘器处理后，再进入大型碱液喷淋室处理，由30m高排气筒排放；辊道窑废气在干燥窑余热利用后，经过脱硫塔处理，由1个30m高排气筒排放。排气筒上安装了在线监控装置。喷雾塔总除尘率约99%、脱硫率约80%、脱硝率约10%、氟化物去除率约80%，辊道窑总除尘率约90%、脱硫率约80%、脱硝率约10%、氟化物去除率约80%，外排废气达到《陶瓷工业污染物排放标准限值》（GB25464-2010）2014修改版中新建企业炉窑废气污染物排放标准。

- 2、无组织排放废气（粉尘）

粉尘污染主要发生在原料的堆放、投料、粉料输送、压制过程、煤仓装卸等工序产生。

- 运输扬尘：为减少道路表面粉尘量，已设置喷水装置对原料装卸地点定期洒水防尘，同时对厂内道路及时清洁。

- 堆放扬尘：原料仓建设了雨棚和围墙，在原料堆放过程定时洒水，能有效减少扬尘的产生。

- 投料粉尘：原料预处理过程产生粉尘，为减少粉尘的产生，及时洒水抑尘和清洗地面。

- 压机粉尘：压机成型工艺中，在加料、压制、脱模过程中均产生粉尘，压机粉尘由布袋除尘器收集处理，未能收集部分无组织排放。

- 煤尘：煤尘污染主要在煤仓卸煤、煤气站顶楼的煤料输送、煤气站底层的灰盘排渣以及运输，该过程须进行洒水抑尘，卸煤是短暂行为，通过洒水可有效降低煤尘产生量。

- 3、固体废物

- （1）一般工业固废：生产过程中产生的一般工业固体废物主要包括原料废渣、废坯、废砖、废水中回收的污泥、烟气回收的颗粒物粉尘、燃烧产生的煤渣等。该部分废物能利用的再次回用，不能利用部分外售综合利用。

- （2）危险废物：本项目产生的危险废物主要有煤制气过程中产生的焦油，设备维修保养过程产生的废机油、废灯管、废包装桶等。按规范要求委托有相应处理资质的单位处置，危险废物处置执行转移联单制度。酚水、焦油回收作为燃料利用。

- 4、废水

- （1）生产废水：生产废水主要污染物为固体悬浮物，经过沉淀、压滤，全部回用到生产过程，不外排。

- （2）煤气站废水（酚水）：煤气站的生产废水含有酚、油类、悬浮物、氨氮等，含酚废水和煤粉一起制成水煤浆，作为喷雾塔燃料燃烧，不外排。

- （3）生活污水：生活污水采用接触氧化法处理后，达到《城市污水再生利用工业用水水质》标准，全部回用于生产，不外排。

- 5、噪声

- 噪声主要来自球磨机、压机、抛光机等各种生产设备，喷雾塔以及风机运转时产生的机械噪声，煤气发生炉鼓风机、煤气加压风机以及煤气发生炉噪声等，为降低其噪声对周围环境的影响，本项目在设备选型上选用低噪声设备、对高噪声设备装备防震垫、隔声罩，放置强噪声设备的车间采用封闭式结构，利用绿化带美化环境和吸收、隔离噪声，为操作人员配备必要的防噪声用品等。采取一系列噪声防治措施后，本项目厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（gb12348-2008）3类标准的要求。

## 三、企业监测开展情况

根据恩平市祥达陶瓷有限公司项目基本情况及生产工艺，污染物产生及排放情况，特筛选本方案中需监测的污染源类别废气。

恩平市祥达陶瓷有限公司废气监测采用委托第三方有资质的监测公司监测，监测点布置按照环评要求进行。

## 四、自动监测方案（废气）

## 1、废气监测点位、监测项目及监测频次

废气监测是自动监测为主，对于二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，实行每月进行一次监测。

表1废气污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测 频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窑炉废气 | 脱硫塔废气总排放口FQ63 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 每月 一次 | 工况正常 |
| 2 | 喷雾塔废气 | 喷雾塔废气总排放口FQ67 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 每月 一次 | 工况正常 |

## 2、监测方法及使用仪器要求

废气污染物监测方法及使用仪器情况见表2。

表2废气污染物监测方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 仪器设备名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | HJ57-2017 | 烟气分析仪 |  |
| 2 | 氮氧化物 | HJ693-2014 | 烟气分析仪 |  |
| 3 | 颗粒物 | GB/T16157-1996及修改单 | 微电脑烟尘平行采样仪、电子天平 |  |

## 3、监测结果评价标准

废气污染物排放执行标准见表3。

表3废气污染物排放执行标准

| 污染源 | 序号 | 标准名称 | 执行标准限值 |  | 确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 1 | 二氧化硫 | SO2 | 50mg/m³ | 工况稳定，避开检修循环时间及大风天气 |
|  | 2 | 氮氧化物 | NOx | 180mg/m³ |  |
|  | 3 | 颗粒物 （烟、粉尘） | 颗粒物 （烟、粉尘） | 30mg/m³ |  |

## 4、自动监测内容见表4

表4自动监测内容一览表

| 序号 | 自动监测类别 | 监测项目 | 监测频次 | 联网 情况 | 是否 验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窑炉废气 | 二氧化硫 | 全天连续 监测 | 已联网 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 已联网 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 已联网 |  |  |
| 2 | 喷雾塔废气 | 二氧化硫 | 全天连续 监测 | 已联网 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 已联网 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 已联网 |  |  |

## 五、自动监测质量保证

1、人员要求：配备两名人员负责。

2、废气污染物自动监测要求：按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T75-2007）对自动监测设备进行校准与维护。

3、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存两年。

## 六、自行监测信息公布

## （一）公布方式

1、按要求及时向市级环境保护主管部门上报自行监测信息，在市级环境保护主管部门网站向社会公布自行监测信息。

## 2、通过公告栏的方式公开自行监测信息

## （二）公布内容

1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

2、自行监测方案；

3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4、未开展自行监测的原因。

## （三）公布时限

公司基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，五日内公布最新内容。