2019年企业自行监测方案

监测单位： 恩平市新域成陶瓷有限公司

编制时间：   2019年3月18日

- 企业概况

- 恩平市新域成陶瓷有限公司、位于恩平市沙湖镇蒲桥工业区，成立于2006年、占地面积153180㎡。企业建有2条生产线，主要生产设备有球磨机8台、喷雾塔2座、料库8个、压机4台、辊道窑2条、干燥线2条、煤气成套设备2座、柴油发电机组1套等，其中喷雾塔采用水煤浆为燃料，辊道窑采用水煤气为燃料。

- 产生废物利用情况：产生的废矿物油、废灯管，废包装桶、以及废煤焦油渣属于危险废物，交予有资质的危险废物处理单位（龙善环保股份有限公司）处置；酚水自行利用水煤浆入球、煤焦油用作燃料燃烧，环评批复恩环审【2011】67号；生产废水和生活污水经处理后全部回用到生产过程，不外排；污泥、烂砖、粉煤灰、炉渣属于一般工业固废，全部回用到生产并通过环评批复，恩环技【2006】45号；生活垃圾，统一收集后及时交由环卫部门处理

- 企业自行监测开展情况简介

2.1根据建设单位的环境管理体系监控与测量管理程序，实行的监控与测量管理程序主要内容如下:

1、根据环境保护法，企业设置环境保护和环境监测机构，企业环保技术人员全面负责本企业环境保护工作的管理和监测任务，改善企业环境状况，减少企业对周围环境的污染，并协调企业与政府环保部门的工作。

2、建立企业环境保护网，由企业领导和企业环保员组成，定期召开企业环保情况报告会和专题会议，负责贯彻会议决定，共同搞好本企业的环境保护工作。

3、企业环境保护机构配备必须的环保专业技术人员，并保持相对稳定。设置一名厂级领导来分管环境保护工作，并指定若千名专职环保技术员，协助领导工作。环保机构只能加强，不能削弱。

2.2监测项目

(1)废水

监测布点:  污水处理站污水进出口:

监测项目: pH、sS、COD、BOD、 NH-N、石油类、挥发酚、氟化物、铅、镉、镍、废水量等:

监测时间:定期监测，每季1次。(2)废气

监测布点:烟气排放口、生产车间、无组织排放点、厂界;

监测项目:烟气量、颗粒物、SO2、 NO3、氟化物、铅、镉、镍、氯化物、H2S、酚类等;

监测时间:排放口在线连续监测，生产车间、无组织排放点每季1次。

- 噪声

- 监测布点:主要噪声源、生产车间、厂界;监测项目:等效连续A声级:

- 监测时间:每季1次，分昼夜进行，根据监测结果分析设备运行状况，(4)固体废物

- 监测布点:厂区内;

- 监测项目:固体废物的产生与去向情况;

- 监测时间:每天填写废物产生量报表，并说明废物的去向和资源化情况，环境质量监测

- (1)地表水

- 监测布点:锦江河、沙湖河;

- 监测项目: pH、ss COD BOD、NH-N、石油类、挥发性酚、LAS、铅、镉、镉等;

- 监测时间: 分枯水、丰水期各监测一次，全年共2次。

大气

- 监测布点: 项目位置、六古头村、成平村、大安村、扁冲村等敏感点:

- 监测项目: SO2、 NO2、PM1o、TSP、 氟化物、铅、镉、镍、HCI等:监测时间:夏季、冬季各监测一一次，全年共2次。事故应急 监测

- 在本项目废水或废气发生事故排放时，必须及时采取应急措施，并通报环保主告门和当地居民，同时进行应急监测。

- (1)废水污染源

- 监测布点:污水处理站污水进出口;

- 监测项目: pH、SS、COD、BOD、NH3-N、石油类、挥发酚、氟化物、铅、镉、镍、废水量等;

- 监测时间:每4h一次，直至解除事故应急状态，地表水体中污染物浓度回复正常水平。

- (2)地表水环境

- 监测布点: :锦江河、沙湖河、凤山水库等;

- 监测项目: pH、ss、COD、BOD、NH3-N、 石油类、挥发酚、硫化物、氟化孙铅、镉、镍等;

监测时间: 连续监测2两天，一天取样两次，上午下午各一次。

直至解除事故应急状态，地表水体中污染物浓度回复正常

(3)废气污染源

监测布点:烟气排放口、

生产车间、无组织排放点、厂边界:

监测项目:烟气量、颗粒物、SO2.NOy、氟化物、铅、锅、镍、氯化物、H2S、酚类等;

监测时间: 排放口在线连续监测，小时值年天采样监测4次，日均值每天采样1次，直至解除事故应急状态，大气中污染物浓度位回复正常水平。

(4)大气环境

监测布点: 六古头村、成平村、大安村等敏感点;

监测项目: SO2、 NO2、PM1o、 TSP、氟化物、铅、镉、镍、HCI等;

监测时间:小时值每天采样监测4次，日均值每天采样1次，直至解除事故应急状态，大气中污染物浓度值回复正常水平。