附件1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：恩平市俊豪陶瓷有限公司                            填写时间：2019年4月18日

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平市俊豪陶瓷有限公司 | 91440785698102980U |  | 恩平市沙湖镇蒲桥新型建材工业园 | 梁伟文 | 0750-7929008 |  | 谭伟锋 | 13376678363 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 生产、销售：陶瓷产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 陶瓷砖 |  |  | ㎡ |  | 2046500 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  |  | xxx年度排放总量（单位：t） |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FQ-09 |  | 废气综合处理中心 |  |  | 高空排放 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  | 2018年年度排放总量（单位：t） |
| 颗粒物 |  | 陶瓷工业污染物排放标准（GB25464-2010） |  | 30 | 23.47 |  | 15.142 |
| 二氧化硫 |  | 陶瓷工业污染物排放标准（GB25464-2010） |  | 50 | 14.01 |  | 44.137 |
| 氮氧化物 |  | 陶瓷工业污染物排放标准（GB25464-2010） |  | 180 | 140.83 |  | 65.46 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |
| 2019.3.13 |  |  | (恩)环境监测气字【2019】第038号 |  |  | 无 |  |
| 2018.10.19 |  |  | (恩)环境监测气字【2018】第213号 |  |  | 无 |  |

2-3  2018年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 废机油 | 0.0318 | 0 | 0 | 0.1 | 处置 |  | 0.1318 | 是 |
| 煤焦油 | 202.546 | 100.236 | 自己焚烧 | 1.87 | 处置 |  | 102.31 | 是 |
| 废灯管 | 0.02233 | 0 | 0 | 0.005 | 贮存 |  | 0.13733 | 是 |
| 含酚废水 | 632.758 | 632.758 | 自己焚烧 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 废抹布、手套 | 0.01875 | 0 | 0 | 0.005 | 处置 |  | 0.11375 | 是 |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水处理站 |  | 沉砂隔油池+搅拌池+多级沉淀池+上清液回流+回用池 | 2748m³/d | 2748 t/d |
| 废气 | 喷雾塔和辊道窑 |  | 旋风除尘器+布袋除尘器+水膜喷淋塔+大型双碱液喷淋除尘塔 |  |  |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤焦油回收利用项目建设项目环境影响报告表 |  | 恩平市环境保护局 | 恩环审【2018】64号 | 2018年8月20日 |  |  |  |
| 年产720万平方陶质砖项目 |  | 恩平市环境环保局 | 恩环审【2016】31号 | 2016年4月29日 | 恩平市环境环保局 | 恩环验函【2016】43号 | 2016年11月9日 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 恩平市俊豪陶瓷有限公司 | 排污许可证号 | 4407852015000574 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2017-1-1 | 至 | 2019-12-31 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2017-11-2 | 备案部门 | 恩平市环境保护局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案