附件1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：（须与公开重点排污单位名录名称一致）                                     填写时间：

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平市丽鑫纺织漂染有限公司 | 91440785MA4WHDMYXW |  | 恩平市恩城纺织路青云针织厂内 | 杨景树 | 13827283308 |  | 梁胜彪 | 13929096495 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 生产、销售：纱、线、布、成衣、纺织品，纱、线染色加工，销售纺机配件及纺织化工原料（不含危险化学品） |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 筒子纱线漂染 |  |  | 吨 |  | 1200 |  |  |
|  | 洗染加工 |  |  | 打 |  | 12万 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WS-15 |  |  | 废水排放口 |  |  | 锦江河将军咀涌 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  |  | 2018年度排放总量（单位：t） |
| COD |  | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） |  |  | 80 mg/L | 11 |  |  | 0.331 |
| 氨氮 |  | 纺织染整工业水污染物排放标准（GB4287-2012） |  |  | 10 mg/L | 2.06 |  |  | 0.011 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
| 2018年11月28日 |  |  | （恩）环境监测水字[2018]第356号 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2018年12月27日 |  |  | （恩）环境监测水字[2018]第389号 |  |  |  |  | 无 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FQ-53 |  | 废气排放口 |  |  | 高空排放 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  | 2018年度排放总量（单位：t） |
| 颗粒物 |  | 《关于进一步明确燃煤和生物质成型燃料锅炉大气污染物排放标准的函》（江环函[2016]107号）文件要求 |  | 30mg/m3 | 4.8 |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  | 50 mg/m3 | 8 |  | 0.375 |
| 氮氧化物 |  |  |  | 200 mg/m3 | 32 |  | 3.038 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |
| 2018年11月9日 |  |  | （恩）环境监测气字[2018]第248号 |  |  | 无 |  |

2-3  xxx年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 17.8 |  |  | 13.1 | 台山三顺 | 4.7 | 8.9 | 是 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 丽鑫污水处理站 | 2018年7月 | 物化、生化、沉淀 | 800 | 650 |
| 废气 | 锅炉废气脱硫。除尘 | 2018年7月 | 布袋除尘、水膜脱硫 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平澳银洗染企业有限公司 |  | 恩平市环境保护局 | 恩环技[1998]第23号 | 1998年10月10日 | 恩平市环境保护局 | 恩环技[2002]第21号 | 2002年2月19日 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 恩平市新澳银洗染企业有限公司 | 排污许可证号 | 91440785572419309T001P |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2017年12月28日 | 至 | 2020年12月27日 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | xxx-xx-xx | 备案部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。