附件1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：（须与公开重点排污单位名录名称一致）                填写时间：2019.04.17

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平锦兴纺织印染企业有限公司 | 91440700774018896L |  | 恩平市恩洲工业大道北68号（恩平市米仓工业区内） | 戴锦文 | 0750-7176888 |  | 谭达源 | 0750-7176888 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 高档针织面料的织造、印染及后整理加工 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 针织胚布 |  |  | 吨 |  | 27972 |  |  |
| 2 | 针织印染面料 |  |  | 吨 |  | 32866 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS-61 |  |  | 主要废水排放口 |  |  | 网根涌 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量 （单位：t/a） |  |  | 2018年度排放总量 （单位：t） |
| COD |  | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2，其中苯胺类和六价铬执行表1标准。 |  |  | 80mg/L | 153 |  |  | 95.9 |
| 氨氮 |  |  |  |  | 10mg/L | 5.37 |  |  | 4.35 |
| 总氮 |  |  |  |  | 15mg/L | 68.544 |  |  | 10.20 |
| 总磷 |  |  |  |  | 0.5mg/L | 无 |  |  | 0.45 |
| HP值 |  |  |  |  | 6-9（无量纲） | 无 |  |  | / |
| 色度 |  |  |  |  | 40倍 | 无 |  |  | / |
| SS |  |  |  |  | 50mg/L | 无 |  |  | 34.02 |
| BOD5 |  |  |  |  | 20mg/L | 无 |  |  | 20.20 |
| 硫化物 |  |  |  |  | 0.5mg/L | 无 |  |  | 0.07 |
| 六价铬 |  |  |  |  | 0.5mg/L | 无 |  |  | ND |
| 苯胺类 |  |  |  |  | 1mg/L | 无 |  |  | 0.24 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
| 2018.03.15 |  |  | （恩）环境监测水字[2018]第032号 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2018.06.20 |  |  | （恩）环境监测水字[2018]第128号 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2018.10.23 |  |  | GDHL(检)20181204A305 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2018.11.15 |  |  | GDHL(检)20181029B147 |  |  |  |  | 无 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FQ-82 |  | 锅炉废气排放口 |  |  | 大气 |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  | 2018年度排放总量（单位：t） |
| 二氧化硫 |  | 《关于进一步明确燃煤和生物质成型燃料锅炉大气污染物排放标准的函》（江环函[2016]） |  | 300mg/m3 | 310 |  | 97.99 |
| 氮氧化物 |  |  |  | 200mg/m3 | 218.6 |  | 111.02 |
| 烟尘 |  |  |  | 30mg/m3 | 40 |  | 12.15 |
| 汞及其化合物 |  |  |  | 0.05mg/m3 | 无 |  | 0.00008 |
| 林格曼黑度 |  |  |  | 1级 | 无 |  | / |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |
| 2018.03.01 |  |  | GDHL(检)20180308011 |  |  | 无 |  |
| 2018.05.30 |  |  | GDHL(检)20180612A502 |  |  | 无 |  |
| 2018.09.21 |  |  | GDHL(检)20181009B701 |  |  | 无 |  |
| 2018.12.03 |  |  | GDHL(检)20181227A301 |  |  | 无 |  |

2-3  2018年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 废机油 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 废包装物 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 清洗 | 0 | 0 | 是 |
| 燃煤灰、渣 | 17440 | 0 | 0 | 17410 | 建材材料 | 30 | 30 | 否 |
| 印染污泥 | 1154 | 1030.7 | 锅炉焚烧 | 111.3 | 焚烧 | 12 | 12 | 是 |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |
| 2018.03.01 | GDHL(检)20180308011 | 无 |
| 2018.12.03 | GDHL(检)20181227A301 | 无 |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报,“ND”表示低于检出限，“/”表示不适用。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 高浓度污水处理 | 2009.03.29 | 粗格栅+调节池+反应池+一沉+厌氧+好氧+二沉+砂滤+达标排放 | 5000 t/d | 4500 t/d |
| 废水 | 低浓度污水处理 | 2009.03.29 | 粗格栅+调节池+生物膜处理+粗滤过滤池+回用水池 | 5000 t/d | 1500 t/d |
| 废水 | 中水回用处理 | 2015.12.14 | 臭氧反应+曝气生物滤池+砂滤器+反渗透系统+回用水池 | 2250 t/d | 800 t/d |
| 废气 | 锅炉废气处理 | 2009.03.29 | 炉内脱硫+SNC脱硝+电袋除尘+磨石脱硫 | 300000 m3/h | 200000m3/h |
| 废气 | 定型工艺废气处理 | 2018.03.01 | 静电+喷淋 | 250000 m3/h | 96000 m3/h |
| 废气 | 印花工艺废气处理 | 2018.03.01 | 静电+喷淋+UV光解 | 120000 m3/h | 25000 m3/h |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期建设项目环境影响报告书 | 一期工程的印染车间、纺纱车间、针织车间及相关设备，配套2台75t/h循环流化床燃煤锅炉及2台500万大卡导热油炉（一用一备），年产服装360万打。 | 江门市环境保护局 | 江环技[2006]200号 | 2006.12.30 | 江门市环境保护局 | 江环监[2011]39号 | 2011.06.22 |
| 锅炉改扩建项目 | 增加1台45t/h循环流化床燃煤锅炉和1台1200万大卡导热油炉 | 恩平市环境保护局 | 恩环审[2013]06号 | 2013.01.08 | 恩平市环境保护局 | 恩环验函[2015]87号 | 2015.08.24 |
| 印染污泥压缩烘干焚烧建设项目 | 在原有污泥处理系统和自备电厂锅炉的基础上，增加污泥压缩机及烘干工程，干泥渗煤送自备电厂锅炉焚烧。 | 恩平市环境保护局 | 恩环审[2014]47号 | 2014.05.20 | 恩平市环境保护局 | 恩环验函[2015]86号 | 2015.08.24 |
| 印染废水中水回用工程项目 | 对5000吨高浓度废水处理系统增加2250吨/天的中水回用系统 | 恩平市环境保护局 | 恩环审[2015]17号 | 2015.03.20 | 恩平市环境保护局 | 恩环验函[2015]114号 | 2015.12.17 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 恩平锦兴纺织印染企业有限公司 | 排污许可证号 | 91440700774018896L001P |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2017-12-28 | 至 | 2020-12-27 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2019-04-15 | 备案部门 | 恩平市环境保护局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。