附件1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：（须与公开重点排污单位名录名称一致）                          填写时间：2019年4月19日

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平市新安马陶瓷有限公司 | 91440785559164225W |  | 恩平市横陂镇临港新型建材工业园 | 霍应棉 | 0750-7227550 |  | 丁友义 | 13427212550 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 生产、销售：建筑陶瓷产品；销售：陶瓷原材料。（以上项目国家法律法规和国务院决定禁止或限制的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 抛光砖 |  |  | 平方米 |  | 7789674.2 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  |  | xxx年度排放总量（单位：t） |
| COD |  | DB44/26-2001第二时段二级标准 |  |  | xxx mg/L |  |  |  |  |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FQ-43 |  | 脱硫塔 |  |  | 烟囱 |  |
| 2 | FQ-52 |  | 喷雾塔 |  |  | 烟囱 |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值（单位：mg/m3） | 核定排放总量（单位：t/a） |  | 2018年度排放总量（单位：t） |
| 二氧化硫 |  | 陶瓷工业污染物排放标准 |  | 50 | 41.59 |  | 29.113 |
| 氮氧化物 |  | 陶瓷工业污染物排放标准 |  | 180 | 125.2 |  | 87.64 |
| 颗粒物 |  | 陶瓷工业污染物排放标准 |  | 30 | 17.76 |  | 12.432 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |
| 2018-3-13 |  |  | （恩）环境监测气字【2018】第014号 |  |  | 无超标 |  |
| 2018-5-8 |  |  | （恩）环境监测气字【2018】第068号 |  |  | 无超标 |  |
| 2018-7-9 |  |  | （恩）环境监测气字【2018】第127号 |  |  | 无超标 |  |
| 2018-10-31 |  |  | EPJCQ18103107 |  |  | 无超标 |  |
| 2018-11-22 |  |  | EPJCQ18112202 |  |  | 无超标 |  |
| 2018-12-14 |  |  | EPJCQ18121406 |  |  | 无超标 |  |

2-3  2018年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 煤焦油 | 883.21 | 859.99 | 焚烧 | 0 |  | 23.22 | 23.22 | 否 |
| 酚水 | 2409.16 | 2388.9 | 焚烧 | 0 |  | 20.26 | 20.26 | 否 |
| 废矿物油 | 0.306 | 0 |  | 0.3 | 利用 | 0.006 | 0.006 | 是 |
| 煤焦油渣 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 废灯管 | 0.004 | 0 |  | 0 |  | 0.004 | 0.004 | 否 |
| 废包装桶 | 0.242 | 0 |  | 0.1 | 焚烧 | 0.142 | 0.142 | 是 |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |
| 2016-08-01 | LC-XE16021 | 85 |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站 | 2010-07-29 | 沉淀过滤 | 1500 t/d | 1500t/d |
| 废气 | 石灰-石膏湿法脱硫塔 | 2010-07-29 | 布袋除尘+石灰、石膏湿法脱硫 | 250000 m3/h | 250000 m3/h |
| 煤渣油 | 喷雾塔热风炉 | 2018-08-30 | 水煤浆炉焚烧供热 | 900t/a | 900t/a |
| 酚水 | 喷雾塔热风炉 | 2010-07-29 | 作为水煤浆制作补充用水、焚烧 | 60000t/a | 60000t/a |
| … |  |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平市新安马陶瓷有限公司年产1200万m2建筑陶瓷项目及陶瓷抛光线建设项目 | 2条陶瓷生产线，球磨机20台，8000型喷雾塔座1台、9000型喷雾塔座1台、压机10台，辊道窑2条，3.6米直径双段煤气发生炉2台等，及6条陶瓷抛光线，配套地角切割线6条，成品打包线6条。 | 恩平市环境保护局 | 恩环验函【2016】40号 | 2016-11-08 | 恩平市环境保护局 | 恩环验函【2016】40号 | 2016-11-08 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 恩平市新安马陶瓷有限公司 | 排污许可证号 | 4407852015000580 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2017-01-01 | 至 | 2019-12-31 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2017-12-04 | 备案部门 | 恩平市环境保护局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。